第 5 章  异步电动机的典型故障分析与处理

5.1 三相异步电动机的常见故障、原因及处理

（1）完全无电型起动故障；

故障现象：电动机不能起动，且没有任何声响；

可能的故障原因：1) 电源没有电；2) 两相或三相的熔断器熔断；3) 电源线有两相或三相断线或接触不良；4) 开关或起动设备有两相或三相接触不良；5) 电动机绕组 Y 接法有两相或三相断线、△接法三相断线；

处理方法：1) 接通电源；2) 更换熔丝；3) 在故障处重新刮净、接好；4) 找出接触不良处予以修复；5) 找出故障点予以修复

（2）单相 / 回路异常型起动故障；

故障现象：电动机不能起动，但有嗡嗡声；

可能的故障原因：1) 定、转子绕组断路或电源一相断线；2) 绕组引出线首尾端接错或绕组内部接错；3) 电源回路接点松动、接触电阻大；4) 负载过大、或转子被卡住；5) 电源电压过低或压降大；6) 电动机装配太紧或轴承内油脂过硬；7) 轴承卡住；

处理方法：1)；查明绕组断点或电源一相的断点并修复；2) 检查绕组极性、判断绕组首尾端是否正确，查出绕组内部接错点并改正；3) 紧固螺钉，用万用表检查各接头是否假接并修复；4) 减载或查出并消除机械故障；5) 检查是否将△接法误接成 Y 接法、是否电源线过细导致压降过大，予以改正；6) 重新装配使之灵活，更换合格的油脂；7) 修复轴承

（3）转速不足 / 带载起动困难型故障；

故障现象：电动机不能起动，或带负载时转速低于额定转速；可能的故障原因：1) 熔断器熔断、有一相不通或电源电压过高；2) 定子绕组中或外电路有一相断开；3) 绕线式电动机转子绕组电路不通或接触不良；4) 笼型转子笼条断裂；5)△连接的电动机引线误接成 Y 连接；6) 负载过大或传动机械卡住；7) 定子绕组有短路或接地；

处理方法：1) 检查电源电压及开关、熔断器的工作情况；2) 从电源逐点检查，发现断线并接通；3) 消除断点； 4) 修复断条； 5) 改正接线； 6) 减小负载或更换电动机，检查传动机械并消除故障； 7) 消除短路、接地处

（4）过热 / 烧毁风险型故障；

故障现象：电动机过热或冒烟；可能的故障原因：1) 电源电压过高或过低； 2) 检修时烧伤铁心； 3) 定子与转子相擦； 4) 电动机过载或起动频繁； 5) 断相运行； 6) 笼型转子开焊或断条； 7) 绕组相间、匝间短路或绕组内部接错、或绕组接地； 8) 通风不畅或环境温度过高；

处理方法：1) 调节电源电压，更换粗导线； 2) 检修铁心，排除故障； 3) 调节气隙或转子； 4) 减载，按规定次数起动； 5) 检查熔断器、开关和电动机绕组，排除故障； 6) 对转子开焊处进行补焊或更换铜条，铸铝转子需更换转子或改用铜条； 7) 查出定子绕组故障或接地处并予以修复； 8) 修理或更换风扇，清除风道或通风口，隔离热源或改善运行环境

（5）轴承过热型故障；

故障现象：轴承过热；

可能的故障原因：1) 轴承损坏；2) 润滑油脂过多或过少，油质不好，有杂质；3) 轴承与轴颈或端盖配合过紧或过松；4) 轴承盖内孔偏心，与轴相擦；5) 端盖或轴承盖未装平；6) 电动机与负载间的联轴器未校正，或传送带过紧；7) 轴承间隙过大或过小；8) 轴弯曲；

处理方法：1) 更换轴承；2) 检查油量：应为轴承容积的 1/3~2/3，更换合格的润滑油；3) 过紧应车磨轴颈或端盖内孔，过松可用黏合剂或低温镀铁处理；4) 修理轴承盖，使之与轴的间隙合适且均匀；5) 重新装配；6) 重新校正联轴器，调整传送带张力；7) 更换新轴承；8) 校直转轴或更换转子

（6）振动与异响型故障；

故障现象：电动机有不正常的振动和响声；

可能的故障原因：1) 转子、风扇不平衡；2) 轴承间隙过大，轴弯曲；3) 气隙不均匀；4) 铁心变形或松动；5) 联轴器或带轮安装不合格；6) 笼型转子开焊或断条；7) 定子绕组故障；8) 机壳或基础强度不够，地脚螺钉松动；9) 定、转子相擦；10) 风扇碰风罩，风道堵塞；11) 重绕时每相匝数不等；12) 缺相运转；

处理方法：1) 校正转子动平衡，检修风扇；2) 检修和更换轴承，校直轴；3) 调整气隙，使之均匀；4) 校正铁心，重叠或紧固铁心；5) 重新校正，必要时检修联轴器或带轮；6) 进行补焊或更换笼条；7) 查出故障，进行修理；8) 加固、紧固地脚螺钉；9) 硅钢片有突出的要锉去，轴承损坏要更换；10) 检修风扇及风罩使之配合正确，清理通风道；11) 重新绕制，使各相匝数相等；12) 修复线路、绕组的断线和接触不良处或更换熔丝

（7）外壳带电（漏电）型故障；

故障现象：电动机外壳带电；

可能的故障原因：1) 接地不良或接地电阻太大；2) 电动机绝缘受潮；3) 绝缘严重老化；4) 绕组两端的槽口或引出线绝缘破损；5) 嵌线时导线绝缘有损坏；6) 电源线和接地线搞错；7) 接线板有污垢；8) 绕组端部紧挨机壳处绝缘损坏；

处理方法：1) 找出原因，采取相应措施予以解决；2) 进行烘干处理；3) 老化的绝缘要更新；4) 用绝缘材料补好，包扎或更换引出线；5) 拆开故障线圈，处理绝缘；6) 纠正接线；7) 清理接线板；8) 损坏处包扎绝缘并涂漆，在端部和机壳间垫上绝缘纸

（8）电刷冒火、集电环过热烧损型故障；

故障现象：电刷冒火，集电环过热或烧环；

可能的故障原因：1) 电刷的牌号或尺寸不符；2) 电刷压力过大或不足；3) 电刷与集电环接触面不够；4) 集电环表面不平或不清洁；5) 电刷在刷握内卡住；

处理方法：1) 更换电刷；2) 调整电刷压力；3) 打磨电刷；4) 修理集电环和清除垢污；5) 检查排除卡住故障

（9）三相电流不平衡型故障；

故障现象：电动机三相电流不平衡；

可能的故障原因：1) 三相电源电压不平衡；2) 定子绕组匝间短路；3) 重换定子绕组后，部分线圈匝数有误；4) 重换定子绕组后，部分线圈接线错误；

处理方法：1) 检查三相电源电压；2) 检查定子绕组，消除短路；3) 严重时，测出有错的线圈并更换；4) 校正接线

（10）绝缘电阻偏低型故障；

故障现象：绝缘电阻降低；

可能的故障原因：1) 电动机内受潮；2) 绕组上灰尘、污垢太多；3) 引出线和接线盒接头的绝缘损坏；4) 电动机过热后绝缘老化；

处理方法：1) 进行烘干处理；2) 清除灰尘、油污后，进行浸漆处理；3) 重新包扎引出线绝缘；4) 小容量电动机可重新浸漆处理

（11）起动熔丝熔断型故障；

故障现象：电动机起动时熔丝熔断；

可能的故障原因：1) 定子绕组一相反接；2) 定子绕组有短路或接地故障；3) 负载机械卡住；4) 起动设备操作不当；5) 传动带太紧；6) 轴承损坏；7) 熔丝规格太小；8) 缺相起动；

处理方法：1) 判别三相绕组首尾端，重新接线；2) 检查并修复短路绕组和接地处；3) 清除卡阻部位；4) 纠正操作方法；5) 适当调整传动带松紧；6) 更换轴承；7) 合理选用熔丝；8) 检查并更换熔丝

5.2 电动机发生火灾的原因及其预防

电动机发生火灾的原因很多，通常造成火灾的具体原因如下：

（1）过载

电动机过载的主要原因是负载超过电动机的额定功率或电压过低。

（2）绝缘损坏

当电动机长期过载，短时间内反复起动，会导致绕组绝缘老化。当有异物掉入电动机内、环境温度过高、腐蚀性气体侵蚀、电网出现过电压等都可能导致绝缘损坏。

（3）接触不良

绕组的各个连接点或引出线接点松动、焊接不良，接触电阻增大，最后导致接点烧毁并产生火花，引起火灾。

（4）选型不当

（5）非全相运行

（6）机械摩擦

（7）铁心损耗过大

由于铁心硅钢片质量、规格不符合要求，或者片间绝缘强度过低，使涡流损耗过大。

（8）接地装置不良

针对上述发生火灾的原因，应采取的措施如下：

1）合理选择电动机的额定功率；

2）正确选择电动机的型式；

3）正确选择电动机的起动方法；

4）安装应符合规范要求；

5）装设符合安全要求的保护装置；

6）加强运行监视和维护；

7）定期进行预防性试验；

8）电动机周围应配置灭火器材。

5.3 电动机运行时有噪声和振动过大的原因

电动机运行时有噪声的原因

电动机的运行噪声是由机械原因造成。例如电动机装配不良、轴承损坏等。常见的电动机装配不良有：定子与转子不同心；定子铁心与转子相碰。

电动机运行中振动过大的原因

电动机运行中振动过大主要有机械和电气两方面的原因。机械原因主要包括地基或地脚螺栓松动、电动机与传动机械的装配不良、转轴弯曲、轴径不圆、转子或带轮不平衡、轴承损坏或电动机所带动的机械本身振动等。电气原因主要包括电源电压不对称、绕组短路、多路绕组中个别支路开路、较多的鼠笼条断裂或开焊等。

5.4 异步电动机“扫膛”原因及处理

电动机“扫膛”会使电动机发出异常声和噪声，电流增大，严重时可使电动机发热甚至会烧坏电动机绝缘。造成异步电动机“扫膛”的主要原因有：

1）电动机在装配时有异物遗落在定子腔内。

2）绕组绕绝缘损坏后的焚落物进入定子与转子的间隙。

3）由于机械原因造成转子“扫膛”，例如由于轴承损坏、电动机主轴磨损等。

5.5 绕线式电动机并头套之间击穿短路的处理与预防

绕线式电动机在运行中会产生电刷碳粉，使电动机转子端部的并头套发生击穿短路或接地，导致开焊，甚至将线头烧去一段。若确因短路已将断头处烧短，不能直接进行连接时，可采用如下方法进行处理：将断开处用锉刀进行清理，除去铜屑。用红外线灯泡或酒精喷灯将清理后的断头进行局部加热，使之软化。将烧坏的铜线线头稍微向上弯曲以便于焊接。焊接后进行修整、平直、绝缘处理和烘干，最后放回原处。可在放回原处时在其下面垫一层青壳纸，然后再套入并头套，在修理处涂绝缘漆并烘干即可。

要避免并头套短路和接地，最好将并头套的锡焊改为硬焊。也可采用加强绝缘的方法。

5.6 绕线式电动机集电环过热和火花过大的原因及处理

绕线式电动机集电环过热的原因及处理方法

绕线式电动机在运行中常常出现集电环过热故障。其常见原因及处理方法是：

1）电刷的总面积偏小。此时可表现为电刷的连接导线因高温变色；线鼻子熔焊脱落并引起转子开路；电刷因过热膨胀或开裂在刷握中被卡死，引起集电环表面火花过大。处理方法：可在原有基础上增加电刷数量。

2）集电环处的防护罩散热孔面积过小。处理方法：应改善散热。

绕线式电动机集电环火花过大的原因及处理方法

造成这一故障的原因主要有：电刷与刷握、电刷与集电环的配合不当；刷握松动或与集电环距离过大；电刷与集电环的接触压力过小等。

处理方法：1）刷握、电刷与集电环的配合要适当。2）刷握松动或刷握与集电环间的距离调整适当。3）电刷应与集电环间有一定压力。

5.7 高压电动机常见的定子故障分析及处理方法

高压电动机定子绕组常见故障及其原因

高压电动机定子绕组常见故障主要有主绝缘烧损、定子绕组连接线烧损、定子绕组匝间短路和定子引线短路。导致这些故障的主要原因如下：

1.制造质量不佳

（1）端部固定整体性差，电动机定子绕组制造工艺粗劣，绕组固定不良；（2）端部引线和连接线的接头开焊；（3）绕组断股。

2.主绝缘老化

3.操作过电压

4.电动机进水受潮

高压电动机的定子绕组故障的处理方法

针对高压电动机定子绕组的故障原因，应采取的处理方法如下：

（1）加固端部及槽楔

（2）加强引出线和连线绝缘

（3）严防电动机受潮。

（4）减缓绝缘老化，提高设备健康水平

（5）更换绝缘

更换绝缘有两种情况：1）将沥青云母绝缘（A级）更换为B级或F级绝缘。2）更换老化的绝缘。对于运行中绝缘老化的高压电动机，有计划地进行绝缘更换。

（6）加强预防性试验

（7）采取措施限制投切电动机产生的操作过电压

5.8 高压电动机转子笼条断裂的原因及处理方法

高压电动机转子笼条断裂的主要原因如下：

1）产品系列不配套。在目前的高压电动机系列中，一般为连续运转形式。而有些电动机的运行是频繁起停、带负荷起动，而且属于冲击负荷。

2）设计和工艺方面的问题，主要有以下几点：

①电动机的笼条截面和端环的尺寸偏小。②笼条在槽内的夹紧度不足。③焊接工艺质量差。④端环偏心没有找正。⑤端环尺寸小。⑥笼条伸出铁心过多。

3）选型和运行不当。

4）连接起动或起动时间过长。

5）电动机检修工艺差。

6）断条后检修不及时。

针对高压电动机转子笼条断裂的原因，应采取的处理方法如下：

（1）紧固笼条。目前采用的紧固笼条的方法如下：1）对双笼转子，采用冲击法或浸渍法提高槽内笼条的夹紧度。2）向转子槽内灌注环氧胶，以加固笼条。灌胶时，可将转子适当加温，以增加胶的流动性。3）用平头钻子从槽口处将矩形或梯形笼条分若干点胀紧。

（2）适当增大端环的几何尺寸

（3）在转子端部绑扎无纬带

（4）更换新笼条，要注意的是：1）新笼条材质性能不能变。2）新笼条与槽孔应为零间隙的紧密配合。3）要认真检查笼条表面，不能有重皮或较重的划痕、凹坑等缺陷。并取样品弯曲几次无表面缺陷且韧性好者方可应用。

（5）改进焊接工艺，提高焊接质量

（6）控制电动机的起动次数

（7）加强管理，消除隐患

（8）选用“灯笼型转子”和“组合笼型转子”新型防断条结构的电动机